附件2：

标准化粮食烘干中心（点）烘干

成套设施装备基本配置参数及补贴额

| 序号 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 省级财政补贴额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 批处理量30-50吨烘干点烘干成套设备 | （一）粮食烘干机：循环式谷物烘干机≥2台，30吨＜合计批处理量≤50吨。须为列入农机购置补贴的产品。 （二）热源设备：热泵、电加热、燃油、燃气、天然气、生物质颗粒或太阳能等热源设备≥1台，合计输出热量>30万kcal/h。 （三）清选机：组合清理筛、圆筒初清筛或双层圆筒初清筛≥1台，合计处理量≥30t/h。 （四）输送机：刮板机或皮带输送机，每台输送量≥30t/h。 （五）提升机：畚斗式或斗式提升机，每台提升量≥30t/h。 （六）数字化管理：实现粮食烘干作业量自动计量、水分在线测量、烘干机作业情况监测等功能。 | 165000 |
| 2 | 批处理量30-50吨烘干点烘干成套附属设施 | （一）除尘系统：除尘室面积≥30平方米，配备除尘设备。 （二）烘干厂区房：主体封闭式，面积≥250平方米。 | 100000 |
| 3 | 批处理量50-90吨烘干中心（循环式）烘干成套设备 | （一）粮食烘干机：循环式谷物烘干机≥3台，50吨＜合计批处理量≤90吨。须为列入农机购置补贴的产品。 （二）热源设备：热泵、电加热、燃油、燃气、天然气、生物质颗粒或太阳能等热源设备≥1台，合计输出热量>50万kcal/h。 （三）清选机：组合清理筛、圆筒初清筛或双层圆筒初清筛≥1台，合计处理量≥30t。 （四）烘前仓：粮食钢板筒仓或装配式金属筒仓≥1台，总容量≥30t。 （五）烘后仓：粮食钢板筒仓或装配式金属筒仓≥1台，总容量≥30t。 （六）输送机：刮板机或皮带输送机，每台输送量≥30t/h。 （七）提升机：畚斗式或斗式提升机，每台提升量≥30t/h。 （八）数字化管理：实现粮食烘干作业量自动计量、水分在线测量、烘干机作业情况监测等功能。 | 315000 |
| 4 | 批处理量50-90吨烘干中心（循环式）烘干成套附属设施 | （一）除尘系统：除尘室面积≥42平方米，配备除尘设备。 （二）仓储设施：金属储粮筒仓等仓储设施设备，容量≥30t。 （三）烘干厂区房：主体封闭式，面积≥450平方米。 | 167500 |
| 5 | 批处理量50-90吨烘干中心（平床式、槽式等）烘干成套设备 | （一）粮食烘干机：平床式、槽式或滚筒式烘干机≥6台，50吨＜合计谷物批处理量≤90吨。须为列入农机购置补贴的产品。 （二）热源设备：热泵、电加热、燃油、燃气、天然气、生物质颗粒或太阳能等热源设备≥2台，合计输出热量>50万kcal/h。 （三）烘前仓：粮食钢板筒仓或装配式金属筒仓≥1台，总容量≥30t。 （四）烘后仓：粮食钢板筒仓或装配式金属筒仓≥1台，总容量≥30t。 （五）输送机：刮板机或皮带输送机，每台输送量≥30t/h。 （六）数字化管理：实现粮食烘干作业量自动计量、水分在线测量、烘干机作业情况监测等功能。 | 442500 |
| 6 | 批处理量50-90吨烘干中心（平床式、槽式等）烘干成套附属设施 | （一）除尘系统：除尘室面积≥42平方米，配备除尘设备。 （二）仓储设施：金属储粮筒仓等仓储设施设备，容量≥30t。 （三）烘干厂区房：主体封闭式，面积≥800平方米。 | 272500 |
| 7 | 批处理量90-120吨烘干中心（循环式）烘干成套设备 | （一）粮食烘干机：循环式谷物烘干机≥4台，90吨＜合计批处理量≤120吨。须为列入农机购置补贴的产品。 （二）热源设备：热泵、电加热、燃油、燃气、天然气、生物质颗粒或太阳能等热源设备≥1台，合计输出热量>90万kcal/h。 （三）清选机：组合清理筛、圆筒初清筛或双层圆筒初清筛≥1台，合计处理量≥30t。 （四）烘前仓：粮食钢板筒仓或装配式金属筒仓≥1台，总容量≥30t。 （五）烘后仓：粮食钢板筒仓或装配式金属筒仓≥1台，总容量≥30t 。 （六）输送机：刮板机或皮带输送机，每台输送量≥30t/h。 （七）提升机：畚斗式或斗式提升机，每台提升量≥30t/h。 （八）数字化管理：实现粮食烘干作业量自动计量、水分在线测量、烘干机作业情况监测等功能。 | 452500 |
| 8 | 批处理量90-120吨烘干中心（循环式）烘干成套附属设施 | （一）除尘系统：除尘室面积≥60平方米，配备除尘设备。 （二）仓储设施：金属储粮筒仓等仓储设施设备，容量≥30t。 （三）烘干厂区房：主体封闭式，面积≥500平方米。 | 187500 |
| 9 | 批处理量90-120吨烘干中心（平床式、槽式等）烘干成套设备 | （一）粮食烘干机：平床式、槽式或滚筒式烘干机≥10台，90吨＜合计谷物批处理量≤120吨。须为列入农机购置补贴的产品。 （二）热源设备：热泵、电加热、燃油、燃气、天然气、生物质颗粒或太阳能等热源设备≥3台，合计输出热量>90万kcal/h。 （三）烘前仓：粮食钢板筒仓或装配式金属筒仓≥1台，总容量≥30t。 （四）烘后仓：粮食钢板筒仓或装配式金属筒仓≥1台，总容量≥30t。 （五）输送机：刮板机或皮带输送机，每台输送量≥30t/h。 （六）数字化管理：实现粮食烘干作业量自动计量、水分在线测量、烘干机作业情况监测等功能。 | 720000 |
| 10 | 批处理量90-120吨烘干中心（平床式、槽式等）烘干成套附属设施 | （一）除尘系统：除尘室面积≥60平方米，配备除尘设备。 （二）仓储设施：金属储粮筒仓等仓储设施设备，容量≥30t。 （三）烘干厂区房：主体封闭式，面积≥1000平方米。 | 312500 |
| 11 | 批处理量120-150吨烘干中心烘干成套设备 | （一）粮食烘干机：循环式谷物烘干机≥5台，120吨＜合计批处理量≤150吨。须为列入农机购置补贴的产品。 （二）热源设备：热泵、电加热、燃油、燃气、天然气、生物质颗粒或太阳能等热源设备≥1台，合计输出热量>120万kcal/h。 （三）清选机：组合清理筛、圆筒初清筛或双层圆筒初清筛≥1台，合计处理量≥30t。 （四）烘前仓：粮食钢板筒仓或装配式金属筒仓≥1台，总容量≥30t。 （五）烘后仓：粮食钢板筒仓或装配式金属筒仓≥1台，总容量≥30t。 （六）输送机：刮板机或皮带输送机，每台输送量≥30t/h。 （七）提升机：畚斗式或斗式提升机，每台提升量≥30t/h。 （八）数字化管理：实现粮食烘干作业量自动计量、水分在线测量、烘干机作业情况监测等功能。 | 520000 |
| 12 | 批处理量120-150吨烘干中心烘干成套附属设施 | （一）除尘系统：除尘室面积≥78平方米，配备除尘设备。 （二）仓储设施：金属储粮筒仓等仓储设施设备，容量≥30t。 （三）烘干厂区房：主体封闭式。面积≥550平方米。 | 210000 |
| 13 | 批处理量150-180吨烘干中心烘干成套设备 | （一）粮食烘干机：循环式谷物烘干机≥6台，150吨＜合计批处理量≤180吨。须为列入农机购置补贴的产品。 （二）热源设备：热泵、电加热、燃油、燃气、天然气、生物质颗粒或太阳能等热源设备≥1台，合计输出热量>150万kcal/h。 （三）清选机：组合清理筛、圆筒初清筛或双层圆筒初清筛≥1台，合计处理量≥30t。 （四）烘前仓：粮食钢板筒仓或装配式金属筒仓≥1台，总容量≥30t。 （五）烘后仓：粮食钢板筒仓或装配式金属筒仓≥1台，总容量≥30t。 （六）输送机：刮板机或皮带输送机，每台输送量≥30t/h。 （七）提升机：畚斗式或斗式提升机，每台提升量≥30t/h。 （八）数字化管理：实现粮食烘干作业量自动计量、水分在线测量、烘干机作业情况监测等功能。 | 590000 |
| 14 | 批处理量150-180吨烘干中心烘干成套附属设施 | （一）除尘系统：除尘室面积≥96平方米，配备除尘设备。 （二）仓储设施：金属储粮筒仓等仓储设施设备，容量≥30t。 （三）烘干厂区房：主体封闭式。面积≥600平方米。 | 230000 |
| 15 | 批处理量180-210吨烘干中心烘干成套设备 | （一）粮食烘干机：循环式谷物烘干机≥7台，180吨＜合计批处理量≤210吨。须为列入农机购置补贴的产品。 （二）热源设备：热泵、电加热、燃油、燃气、天然气、生物质颗粒或太阳能等热源设备≥1台，合计输出热量>180万kcal/h。 （三）清选机：组合清理筛、圆筒初清筛或双层圆筒初清筛≥1台，合计处理量≥30t。 （四）烘前仓：粮食钢板筒仓或装配式金属筒仓≥1台，总容量≥30t。 （五）烘后仓：粮食钢板筒仓或装配式金属筒仓≥1台，总容量≥30t。 （六）输送机：刮板机或皮带输送机，每台输送量≥30t/h。 （七）提升机：畚斗式或斗式提升机，每台提升量≥30t/h。 （八）数字化管理：实现粮食烘干作业量自动计量、水分在线测量、烘干机作业情况监测等功能。 | 660000 |
| 16 | 批处理量180-210吨烘干中心烘干成套附属设施 | （一）除尘系统：除尘室面积≥114平方米，配备除尘设备。 （二）仓储设施：金属储粮筒仓等仓储设施设备，容量≥30t。 （三）烘干厂区房：主体封闭式。面积≥650平方米。 | 250000 |
| 17 | 批处理量210-240吨烘干中心烘干成套设备 | （一）粮食烘干机：循环式谷物烘干机≥8台，210吨＜合计批处理量≤240吨。须为列入农机购置补贴的产品。 （二）热源设备：热泵、电加热、燃油、燃气、天然气、生物质颗粒或太阳能等热源设备≥1台，合计输出热量>210万kcal/h。 （三）清选机：组合清理筛、圆筒初清筛或双层圆筒初清筛≥1台，合计处理量≥30t。 （四）烘前仓：粮食钢板筒仓或装配式金属筒仓≥1台，总容量≥30t。 （五）烘后仓：粮食钢板筒仓或装配式金属筒仓≥1台，总容量≥30t。 （六）输送机：刮板机或皮带输送机，每台输送量≥30t/h。 （七）提升机：畚斗式或斗式提升机，每台提升量≥30t/h。 （八）数字化管理：实现粮食烘干作业量自动计量、水分在线测量、烘干机作业情况监测等功能。 | 730000 |
| 18 | 批处理量210-240吨烘干中心烘干成套附属设施 | （一）除尘系统：除尘室面积≥132平方米，配备除尘设备。 （二）仓储设施：金属储粮筒仓等仓储设施设备，容量≥30t。 （三）烘干厂区房：主体封闭式。面积≥700平方米。 | 270000 |
| 19 | 批处理量240-270吨烘干中心烘干成套设备 | （一）粮食烘干机：循环式谷物烘干机≥9台，240吨＜合计批处理量≤270吨。须为列入农机购置补贴的产品。 （二）热源设备：热泵、电加热、燃油、燃气、天然气、生物质颗粒或太阳能等热源设备≥1台，合计输出热量>240万kcal/h。 （三）清选机：组合清理筛、圆筒初清筛或双层圆筒初清筛≥1台，合计处理量≥30t。 （四）烘前仓：粮食钢板筒仓或装配式金属筒仓≥1台，总容量≥30t。 （五）烘后仓：粮食钢板筒仓或装配式金属筒仓≥1台，总容量≥30t。 （六）输送机：刮板机或皮带输送机，每台输送量≥30t/h。 （七）提升机：畚斗式或斗式提升机，每台提升量≥30t/h。 （八）数字化管理：实现粮食烘干作业量自动计量、水分在线测量、烘干机作业情况监测等功能。 | 800000 |
| 20 | 批处理量240-270吨烘干中心烘干成套附属设施 | （一）除尘系统：除尘室面积≥150平方米，配备除尘设备。 （二）仓储设施：金属储粮筒仓等仓储设施设备，容量≥30t。 （三）烘干厂区房：主体封闭式。面积≥750平方米。 | 290000 |
| 21 | 批处理量270-300吨烘干中心烘干成套设备 | （一）粮食烘干机：循环式谷物烘干机≥10台，270吨＜合计批处理量≤300吨。须为列入农机购置补贴的产品。 （二）热源设备：热泵、电加热、燃油、燃气、天然气、生物质颗粒或太阳能等热源设备≥1台，合计输出热量>270万kcal/h。 （三）清选机：组合清理筛、圆筒初清筛或双层圆筒初清筛≥1台，合计处理量≥30t。 （四）烘前仓：粮食钢板筒仓或装配式金属筒仓≥1台，总容量≥30t。 （五）烘后仓：粮食钢板筒仓或装配式金属筒仓≥1台，总容量≥30t。 （六）输送机：刮板机或皮带输送机，每台输送量≥30t/h。 （七）提升机：畚斗式或斗式提升机，每台提升量≥30t/h。 （八）数字化管理：实现粮食烘干作业量自动计量、水分在线测量、烘干机作业情况监测等功能。 | 870000 |
| 22 | 批处理量270-300吨烘干中心烘干成套附属设施 | （一）除尘系统：除尘室面积≥168平方米，配备除尘设备。 （二）仓储设施：金属储粮筒仓等仓储设施设备，容量≥30t。 （三）烘干厂区房：主体封闭式。面积≥800平方米。 | 310000 |
| 23 | 批处理量300吨以上烘干中心烘干成套设备 | （一）粮食烘干机：循环式谷物烘干机≥11台，合计批处理量>300吨。须为列入农机购置补贴的产品。 （二）热源设备：热泵、电加热、燃油、燃气、天然气、生物质颗粒或太阳能等热源设备≥1台，合计输出热量>300万kcal/h。 （三）清选机：组合清理筛、圆筒初清筛或双层圆筒初清筛≥1台，合计处理量≥30t。 （四）烘前仓：粮食钢板筒仓或装配式金属筒仓≥1台，总容量≥30t。 （五）烘后仓：粮食钢板筒仓或装配式金属筒仓≥1台，总容量≥30t。 （六）输送机：刮板机或皮带输送机，每台输送量≥30t/h。 （七）提升机：畚斗式或斗式提升机，每台提升量≥30t/h。 （八）数字化管理：实现粮食烘干作业量自动计量、水分在线测量、烘干机作业情况监测等功能。 | 940000 |
| 24 | 批处理量300吨以上烘干中心烘干成套附属设施 | （一）除尘系统：除尘室面积≥186平方米，配备除尘设备。 （二）仓储设施：金属储粮筒仓等仓储设施设备，容量≥30t。 （三）烘干厂区房：主体封闭式。面积≥850平方米。 | 330000 |