治政〔2022〕6号

治平畲族乡人民政府

关于印发《宁化县治平畲族乡召光水库2022年汛期防洪调度运用计划》的通知

各村，乡直各单位：

《宁化县治平畲族乡召光水库2022年汛期防洪调度运用计划》已经乡党委、政府研究同意，现印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。

治平畲族乡人民政府

2022年3月4日

宁化县治平畲族乡召光水库

2022年汛期防洪调度运用计划

为随时做好预防突发性暴雨洪水和台风可能造成的洪涝灾害，保持高度警惕，做到未雨绸缪，从思想上、组织上充分做好抗大汛、抢大险的准备，特此制定汛期防洪调度运用计划。

一、水库基本情况

召光水库建于1977年11月，地处宁化县治平畲族乡邓屋村召光，距乡政府所在地12.5公里。水库大坝为重力拱坝，坝顶弧长50m，最大坝高19m，坝址以上集雨面积35.3Km2。水库总库容为136.30万m3，相应校核洪水位541.88m；正常库容87.5万m3，相应正常蓄水位539.00m；死库容14.50万m3，相应死水位530.00m；兴利库容87万立方米。是一座以灌溉为主，结合防洪、发电的一般公益性小（1）型水库。

工程等别为Ⅳ等，主要永久水工建筑物为4级，次要建筑物为5级，其设计洪水标准重现期为30年（P=3%），校核洪水标准重现期为300年（P=0.3%）。

水库设计灌溉面积0.02万亩，有效灌溉面积0.4万亩，水库保护下游治平畲族乡邓屋村、曹坊镇三黄村、水东村、滑石村等4个行政村农田面积1.5万亩，保护下游治平畲族乡邓屋村、曹坊镇三黄村、水东村、滑石村等4个行政村居住人口2万人。

二、工程安全现状分析

目前，水库在正常环境下运行，大坝结构不存在安全稳定问题，各水工及配套设备运行状况如下：

1.大坝目前存在的主要问题

存在坝体右侧局部微小渗水。

2.溢洪道存在的主要问题

- 无。

3.放水设施存在的主要问题

无。

4.监测设施存在的主要问题

水雨情自动测报系统观察平台损坏。

5.其他问题

- 无。

二、洪水调度原则

1.汛期分期及起讫时间

汛期分为主汛期和后汛期，主汛期起讫时间为4月1日～6月30日，后汛期起讫时间为7月1日～10月15日。

2.汛期调度计划

主汛期为4月1日～6月30日，限制水位比正常水位降低1m为538m高程运行；

后汛期为7月1日～10月15日，限制水位按正常水位539m运行。

3.水库调洪方式是溢洪道自然溢流及放水设施调控。

4.水库调度原则或方案

（1）进入汛期，水库加强巡查巡视，巡查员每两天巡查一次，技术责任人每一个月巡查一次。在暴雨天气、高水位运行情况下加密巡查巡视，并做好巡查记录。对发生的事故及时汇报。

（2）当水库水位达到汛限水位时，水库管理人员开启放水闸，并通知做好防范准备。

（3）明确事故汇报制度。对不影响大坝安全，没有溃坝风险的一般事故，巡查员应立即向水库技术负责人汇报；对发生影响大坝安全事故，大坝有溃坝风险时，水库巡查员应立即向水库的行政责任领导汇报。

五、水库汛期防洪调度方案措施

1.加强防汛工作进一步健全防汛领导机构。成立水库防汛抗旱指挥部，下设办公室，明确由水库技术责任人负责日常的防洪调度，指挥长负责发生影响大坝安全事故，大坝有溃坝风险时，水库防洪调度及应急抢险救灾。

2.树立常备不懈思想，克服麻痹侥幸心理，加强水患意识和法制教育。认真总结历年来防汛工作的经验，立足防大汛、抗大灾，有灾无灾做有灾准备、大灾小灾做大灾打算，常备不懈、克服麻痹侥幸心理。积极向广大干部群众进行水患意识的宣传和加强法制建设教育，宣传保护水、水域、水工程的重要性，以及破坏水工程、侵害水域所造成的危害，加强保护水利设施，保障汛期安全度汛。

3.进一步完善落实防汛巡查责任制。严格按防汛工作人员职责和防汛值班制度；防汛工作以“三化”（正常化、高度化、规范化）为要求，把防汛工作抓早抓实。加强防汛值班，实行汛期24小时值班制度，及时了解水情、雨情、灾情，加强对水库工程的监督巡查，随时掌握工程的运行情况，并按时向上级防汛部门汇报，随时听从上级防汛部门的指挥。

4.组织防汛抢险队伍和加强各部门之间的通力协作。组织防汛抢险队伍和做好防汛物资储备、应急抢险队伍建设，防汛抢险应急演练等。密切联系有关单位或部门同心协力，确保本年度水库的安全度汛。

宁化县治平畲族乡人民政府

2022年3月4日